SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Załącznik 1 do RFQ-UA-2026-001

| 1. | Nazwa produktu | Symulator ALS osoby dorosłej Resusci Anne Simulator +SimPadPlus |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 2 |

Przedmiot: Zaawansowany symulator ALS osoby dorosłej (High-Fidelity) z tabletem sterującym

1. Charakterystyka ogólna:

• Postać: Pełnowymiarowy manekin osoby dorosłej (cała postać) o realistycznej masie i ruchomości stawów, dedykowany do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS).

• Bezprzewodowość: Urządzenie musi być w pełni bezprzewodowe (zasilanie akumulatorowe), co pozwala na realizację scenariuszy "in-situ" (w miejscu zdarzenia).

2. Zarządzanie drogami oddechowymi i oddech:

• Anatomia dróg oddechowych: Możliwość intubacji dotchawiczej, stosowania rurek krtaniowych, masek krtaniowych oraz rurek ustno- i nosowo-gardłowych.

• Symulacja stanów krytycznych: Funkcja obrzęku języka oraz skurczu krtani (laryngospazm) sterowana z poziomu aplikacji.

• Ruch klatki piersiowej: Realistyczne unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji oraz symulacja spontanicznego oddechu o zmiennej częstotliwości.

• Osłuchiwanie: Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) zsynchronizowanych z fazą oddechu.

3. Funkcje kardiologiczne i krążenie:

• EKG: Generowanie ponad 2500 wariantów rytmów EKG. Możliwość podłączenia prawdziwego defibrylatora klinicznego i wykonywania kardiowersji oraz defibrylacji.

• Tętno: Możliwość badania tętna na tętnicach szyjnych (zsynchronizowanego z EKG).

• Monitorowanie RKO (Feedback): Precyzyjne czujniki mierzące głębokość i tempo uciśnięć, relaksację klatki piersiowej, objętość wentylacji oraz czas przerw w RKO (Hands-off time).

4. Funkcje dodatkowe i dostęp naczyniowy:

• Dostęp : Ramię do wkłuć dożylnych umożliwiające podawanie leków i płynów.

• Głos: Wbudowany głośnik pozwalający instruktorowi na komunikację z ćwiczącymi (funkcja "głos pacjenta") lub odtwarzanie dźwięków takich jak kaszel, wymioty, jęki.

•Źrenice: M ożliwość wymiany źrenic (normalne, rozszerzone, zwężone) do symulacji urazów neurologicznych lub zatruć.

5. System sterowania i kompatybilność:

• Sterowanie: Bezprzewodowe za pomocą tabletu z ekranem min. 5 cali  z dedykowanym oprogramowaniem do zarządzania scenariuszami.

• Integracja: Pełna kompatybilność z ekosystemem posiadanych już trenażerów (np. AED Trainer) w celu stworzenia jednolitego środowiska symulacyjnego.

•Zestaw musi zawierać dedykowaną torbę transportową na kołach, zestaw ubrań dla manekina oraz komplet materiałów eksploatacyjnych (wymienne płuca, skóry klatki piersiowej).

| 2. | Nazwa produktu | ALS Mega Code Kid & SimPad Plus System |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 2 |

Przedmiot: Manekin pediatryczny do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS) z systemem sterowania (tabletem sterującym)

Przeznaczenie: Trening zaawansowanych procedur ratunkowych u dziecka (wiek ok. 5–6 lat).

Wymagania techniczne:

1.Drogi oddechowe: Możliwość intubacji dotchawiczej, umieszczania rurek krtaniowych i masek krtaniowych; symulacja obrzęku języka i skurczu krtani.

2.Krążenie: Możliwość wkłucia doszpikowego (IO) w kość piszczelową oraz wkłuć dożylnych (IV) w ramię; manualne badanie tętna na tętnicy szyjnej.

3.Defibrylacja: Możliwość bezpiecznej defibrylacji energią rzeczywistą przy użyciu defibrylatora klinicznego (poprzez dedykowane złącza).

4.Klatka piersiowa: Realistyczne unoszenie się klatki podczas wentylacji; możliwość drenażu opłucnowego.

5.System sterowania: W zestawie dedykowany tablet/panel dotykowy z ekranem m,in. 5 cali umożliwiający sterowanie parametrami fizjologicznymi "w locie", rejestrację zdarzeń oraz tworzenie scenariuszy.

| 3. | Nazwa produktu | Trenażer udrażniania dróg oddechowych u osób dorosłych - Laerdal Airway Management Trainer |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 |

Przedmiot: Zaawansowany trenażer do nauki przyrządowego udrażniania dróg oddechowych u osób dorosłych

1. Przeznaczenie i funkcjonalność szkoleniowa:

• Cel: Nauka i doskonalenie technik udrażniania dróg oddechowych, w tym intubacji dotchawiczej, stosowania nadgłośniowych przyrządów (LMA, LT, i-gel) oraz odsysania dróg oddechowych.

• Realizm anatomiczny: Model musi posiadać realistycznie odwzorowane struktury: uzębienie, język, gardło, krtań, nagłośnię, chrząstki nalewkowate, struny głosowe, tchawicę oraz przełyk.

• Dynamika tkanek: Możliwość symulacji obrzęku języka oraz skurczu krtani (laryngospazm) w celu przećwiczenia trudnej intubacji.

2. Możliwości zabiegowe:

• Intubacja: Możliwość wykonywania intubacji przez usta i przez nos.

• Wentylacja: Współpraca z workami samorozprężalnymi (resuscytatorami) oraz respiratorami transportowymi.

• Manewry ratunkowe: Realistyczna ruchomość żuchwy pozwalająca na wykonanie rękoczynu odchylenia głowy i uniesienia żuchwy oraz manewru Sellicka (ucisk na chrząstkę pierścieniowatą).

• Weryfikacja: Unoszenie się obu płuc podczas poprawnej wentylacji oraz wizualna kontrola (rozdęcie żołądka) w przypadku nieprawidłowego umieszczenia rurki w przełyku.

3. Budowa i parametry techniczne:

• Konstrukcja: Głowa, szyja i tors zamontowane na stabilnej podstawie, ułatwiającej pracę na stole lub podłożu.

• Materiał: Wykonanie z trwałego, elastycznego materiału imitującego ludzką tkankę, odpornego na wielokrotne stosowanie rurek i żeli poślizgowych.

• Anatomia płuc: Trenażer musi posiadać dwa oddzielne worki imitujące płuca oraz jeden worek imitujący żołądek.

4. Logistyka i konserwacja:

• Przechowywanie: Zestaw dostarczany w dedykowanej walizce transportowej, chroniącej elementy głowy przed odkształceniem.

• Zestaw startowy: Dostawca powinien dołączyć żel poślizgowy niezbędny do bezpiecznego wprowadzania przyrządów (spray silikonowy lub analogiczny).

| 4. | Nazwa produktu | Deluxe Dificult Airway Trainer (Laerdal) |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 |

Przedmiot: Trenażer do zaawansowanego udrażniania trudnych dróg oddechowych (model dorosły)

Przeznaczenie: Intensywny trening technik intubacji w warunkach utrudnionego dostępu.

Wymagania techniczne:

1. Anatomiczna budowa górnych dróg oddechowych (język, nagłośnia, fałdy głosowe, tchawica, przełyk).

2. Funkcja "trudnych dróg oddechowych": Możliwość symulacji obrzęku języka, skurczu krtani oraz ograniczonej ruchomości żuchwy.

3. Możliwość wykonania konikotomii (nacięcia więzadła pierścienno-tarczowego) z wymiennymi modułami skóry i błon.

5. Współpraca z przyrządami typu: rurka intubacyjna, wideo-laryngoskop, rurka Guedela, maski krtaniowe.

6. Stabilna podstawa montażowa zapobiegająca przesuwaniu się głowy podczas ćwiczeń.

| 5. | Nazwa produktu | Resusci Babe QCPR plus Shocl Link, IOLeg (Laerdal) |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 3 |

Przedmiot: Fantom niemowlęcia do wysokiej jakości RKO (QCPR) z modułem doszpikowym i defibrylacyjnym

Przeznaczenie: Trening resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt z biofeedbackiem w czasie rzeczywistym.

Wymagania techniczne:

1. System informacji zwrotnej (QCPR): Elektroniczny pomiar głębokości i częstotliwości uciśnięć oraz objętości wentylacji (wyniki widoczne na urządzeniu zewnętrznym/aplikacji).

2. Dostęp doszpikowy: Wymienna noga umożliwiająca naukę wkłuć doszpikowych z możliwością aspiracji płynu (symulacja szpiku).

3. Defibrylacja: System umożliwiający podłączenie defibrylatora treningowego/klinicznego do manekina bez ryzyka uszkodzenia elektroniki (poprzez moduł synchronizujący/przejściowy).

4. Realizm: Ruchoma żuchwa, anatomiczne punkty orientacyjne do uciśnięć klatki piersiowej.

| 6. | Nazwa produktu | Symulator porodowy PROMPT Flex |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 |

Przedmiot: Symulator porodowy o budowie modułowej (odpowiednik PROMPT Flex)

Przeznaczenie: Zaawansowany trening procedur położniczych i komplikacji okołoporodowych.

Wymagania techniczne:

1. Budowa: Anatomicznie poprawna miednica kobieca z kanałem rodnym oraz model płodu o masie zbliżonej do rzeczywistej (ok. 2–3 kg) z ruchomymi stawami, ciemiączkiem i dającą się wyczuć strukturą kostną.

2. Funkcje porodowe: Możliwość symulacji porodu fizjologicznego, porodu miednicowego, rodzenia łożyska oraz procedur instrumentalnych (użycie kleszczy, próżniociągu).

3. Komplikacje: Konstrukcja umożliwiająca trening rękoczynów przy dystocji barkowej (np. manewr McRobertsa) oraz krwotoku poporodowego.

4. Modułowość: Możliwość wymiany modułów (np. krocze do nacięcia i szycia, moduł szyjki macicy).

| 7. | Nazwa produktu | Monitor by Laerdal ERC |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 |

Przedmiot: Symulator monitora pacjenta (zgodny z wytycznymi ERC)

Przeznaczenie: Zaawansowana symulacja parametrów życiowych pacjenta w czasie rzeczywistym, zintegrowana z oprogramowaniem scenariuszy klinicznych.

Wymagania techniczne:

1. Możliwość bezprzewodowego sterowania za pomocą tabletu lub panelu sterującego.

2. Wyświetlanie parametrów: EKG (wieloodprowadzeniowe), SpO2, EtCO2, tętno, ciśnienie krwi (NIBP i ABP), temperatura.

3. Wbudowana biblioteka rytmów EKG (min. 20 rodzajów), w tym rytmy do defibrylacji i kardiowersji.

4. Możliwość symulacji zapisu 12-odprowadzeniowego EKG.

5. Możliwość odtwarzania dźwięków medycznych oraz przesyłania komunikatów głosowych przez instruktora.

6. Zasilanie akumulatorowe pozwalające na min. 4 godziny pracy ciągłej.

| 8. | Nazwa produktu | Symulator defibrylatora |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 2 |

Przedmiot: Innowacyjny system symulacji defibrylatora klinicznego (Modyfikacja/Usługa sprzętowa)

1. Przeznaczenie i funkcjonalność:

• Cel: Przekształcenie obudowy klinicznego defibrylatora w pełnowartościowy symulator szkoleniowy, zachowujący oryginalny wygląd i ergonomię urządzenia medycznego.

• Interaktywność: System musi umożliwiać symulację wyświetlania krzywych EKG, wartości parametrów życiowych (SpO2, NIBP, EtCO2) oraz obsługę procesów defibrylacji, kardiowersji i stymulacji zewnętrznej.

• Zdalne sterowanie: Możliwość bezprzewodowego zarządzania wyświetlanymi parametrami przez instruktora w czasie rzeczywistym za pomocą tabletu lub smartfona.

2. Parametry techniczne i integracja:

• Wyświetlacz: Zamiana oryginalnego ekranu defibrylatora na wysokiej rozdzielczości wyświetlacz cyfrowy (tablet/monitor) zintegrowany z obudową, imitujący interfejs prawdziwego urządzenia.

• Oprogramowanie: System musi opierać się na profesjonalnej aplikacji do symulacji medycznej (np. Monitor by Laerdal, TruVent lub dedykowane oprogramowanie autorskie), pozwalającej na tworzenie i edycję scenariuszy klinicznych.

• Zasilanie: Modernizacja układu zasilania pozwalająca na długotrwałą pracę treningową bez konieczności stałego podłączenia do sieci 230V.

3. Zakres usługi/montażu:

• Personalizacja: Usługa musi obejmować adaptację konkretnego modelu defibrylatora (np. Lifepak, Zoll, Corpuls) wskazanego przez Zamawiającego.

• Montaż: Wykonawca zobowiązany jest do profesjonalnego montażu komponentów elektronicznych wewnątrz obudowy, zapewniając estetykę i trwałość konstrukcji.

• Konfiguracja: Dostarczenie gotowego, skonfigurowanego systemu "pod klucz", gotowego do prowadzenia symulacji natychmiast po uruchomieniu.

4. Funkcje dydaktyczne:

• Możliwość generowania różnorodnych rytmów do defibrylacji (VF, VT bez tętna) oraz rytmów nie do defibrylacji (PEA, Asystolia).

• Funkcja debriefingu – rejestracja działań kursanta (czas do pierwszego wyładowania, analiza rytmu) w celu późniejszego omówienia.

| 9. | Nazwa produktu | Little Family QCPR |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 |

Specyfikacja:

Przedmiot: Zestaw manekinów szkoleniowych do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) w standardzie Feedback (Dorosły, Dziecko, Niemowlę)

1. Wymagania ogólne:

•Przedmiotem zamówienia jest zestaw trzech manekinów (dorosły, dziecko, niemowlę) przeznaczonych do zaawansowanego treningu RKO.

• Wszystkie manekiny muszą być wyposażone w system elektronicznego monitorowania jakości uciśnięć i wentylacji w czasie rzeczywistym (technologia informacji zwrotnej).

• Manekiny muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) oraz AHA (American Heart Association).

2. Specyfikacja techniczna i funkcjonalna:

Wymagania techniczne (Standard minimalny):

• Zintegrowane sensory monitorujące: tempo uciśnięć, głębokość uciśnięć, pełny powrót (relaksację) klatki piersiowej oraz objętość i liczbę wentylacji.

• Transmisja danych w czasie rzeczywistym za pomocą standardu Bluetooth do zewnętrznych urządzeń mobilnych.

• Wyraźne punkty orientacyjne: żebra, mostek, wyrostek mieczykowaty. Realistyczny opór klatki piersiowej przy uciśnięciach.

• System umożliwiający udrażnianie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy/uniesienie żuchwy. Widoczne unoszenie się klatki piersiowej przy prawidłowej wentylacji.

• Niskonapięciowe, bateryjne (maksymalnie 2x AA na manekin), zapewniające mobilność bez stałego źródła prądu.

Dodatkowa funkcja symulacji ciała obcego w drogach oddechowych (ćwiczenia z zakresu zadławień).

3. Oprogramowanie i kompatybilność:

• Dostawca musi zapewnić dostęp do darmowej aplikacji (iOS/Android) umożliwiającej monitorowanie min. 6 manekinów jednocześnie.

• Możliwość podłączenia zewnętrznego, przewodowego wskaźnika diodowego (typu SkillGuide) dla natychmiastowej oceny przez kursanta.

• Kompatybilność z trenażerami AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dostępnymi na rynku.

4. Normy, Certyfikaty i Gwarancja:

• Bezpieczeństwo i EMC: Zgodność z normami EN 62368-1 oraz EN 301 489-1.

• Zgodność UE: Dyrektywa radiowa 2014/53/EU (RED) oraz dyrektywa środowiskowa 2011/65/EU (RoHS).

• Gwarancja: Minimum 12 miesięcy gwarancji producenta.

• Wsparcie: Dostępność autoryzowanego serwisu technicznego oraz wsparcia pogwarancyjnego w Ukrainie

5. Zawartość zestawu (wymagane akcesoria):

• Manekin dorosłego (tors), dziecka (tors) oraz niemowlęcia (cała postać).

• Torba transportowa (może być wspólna dla zestawu).

• Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych (wymienne drogi oddechowe, części twarzowe).

| 10. | Nazwa produktu | Resusci Anne QCPR AED AW |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 |

Specyfikacja:

Przedmiot: Zaawansowany manekin (tors) osoby dorosłej do treningu ALS i KPP z systemem analizy jakości RKO

1. Charakterystyka ogólna:

• Manekin w formie torsu osoby dorosłej o realistycznej budowie anatomicznej.

• Przeznaczony do treningu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS) oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

• System zintegrowanych czujników dostarczający precyzyjne parametry RKO w czasie rzeczywistym.

2. Zarządzanie drogami oddechowymi (AW):

• Głowica do udrażniania przyrządowego: Konstrukcja dróg oddechowych musi umożliwiać naukę technik przyrządowych, w tym: intubacji dotchawiczej, wprowadzania rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych oraz rurek krtaniowych.

• Realizm fizjologiczny: Widoczne, obustronne unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji przyrządowej oraz workiem samorozprężalnym.

• Anatomia: Realistyczne odwzorowanie jamy ustnej, języka, gardła i krtani.

3. Obsługa defibrylacji i scenariuszy klinicznych:

• Interakcja z AED: System musi rozpoznawać prawidłowe rozmieszczenie elektrod defibrylacyjnych w czasie rzeczywistym.

• Automatyzacja scenariusza: Współpraca z systemami symulacji defibrylacji (np. moduły łączące manekin z trenażerem AED), eliminująca konieczność manualnego potwierdzania przez instruktora naklejenia elektrod.

• Kompatybilność: System gotowy do pracy z trenażerami defibrylatorów oraz systemami do symulacji rytmów serca.

4. Monitoring i informacja zwrotna (Feedback):

• Przesyłanie danych przez Bluetooth do zewnętrznych aplikacji szkoleniowych (iOS/Android).

• Szczegółowa analiza parametrów: głębokość i tempo uciśnięć, relaksacja klatki piersiowej, objętość oddechów, czas przerw w uciśnięciach oraz liczba cykli.

• Możliwość współpracy z zewnętrznymi panelami sterującymi dla instruktora oraz systemami do raportowania zbiorczego (debriefing).

5. Zasilanie i parametry techniczne:

• Zasilanie: Wbudowany akumulator litowo-jonowy (Li-ion) o dużej wydajności z możliwością ładowania oraz opcja pracy na zasilaczu sieciowym.

• Zgodność z normami: Oznaczenie CE, zgodność z dyrektywą radiową (RED) oraz dyrektywą RoHS.

6. Wymagane wyposażenie i kompatybilność:

• Torba transportowa pełniąca funkcję maty treningowej.

• Zestaw wymiennych części eksploatacyjnych (płuca, maski).

• Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria, takie jak kończyny czy panele sterujące typu tablet.

| 11. | Nazwa produktu | Little Baby QCPR Fantom |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 2 |

Przedmiot: Manekin niemowlęcia do nauki RKO oraz usuwania ciał obcych z technologią Feedback

1. Charakterystyka ogólna i realizm:

• Postać: Realistycznie odwzorowany manekin niemowlęcia (wiek ok. 3 miesięcy) o naturalnej masie i fizjonomii.

• Drogi oddechowe: Udrożnienie dróg oddechowych następuje jedynie przy prawidłowym odchyleniu głowy (neutralna pozycja niemowlęcia).

• Anatomia: Wyczuwalne punkty orientacyjne (mostek, żebra), umożliwiające naukę prawidłowego ułożenia palców podczas uciśnięć klatki piersiowej.

2. Funkcjonalność Feedback (QCPR):

•Monitorowanie parametrów: Wbudowane czujniki przesyłające dane w czasie rzeczywistym dotyczące:

- Głębokości uciśnięć klatki piersiowej.

- Tempa uciśnięć.

- Pełnego zwolnienia nacisku (relaksacji).

- Objętości wentylacji.

• Łączność: Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth z aplikacją mobilną oraz kontrolerami (np. SimPad PLUS), pozwalająca na ocenę wielu manekinów jednocześnie przez jednego instruktora.

3. Symulacja niedrożności i płaczu:

• Usuwanie ciała obcego: Manekin musi umożliwiać naukę technik usuwania ciała obcego z dróg oddechowych (uderzenia w okolicę międzyłopatkową oraz uciśnięcia klatki piersiowej).

• Informacja zwrotna (Audio): System musi symulować płacz niemowlęcia jako sygnał potwierdzający skuteczne usunięcie ciała obcego i przywrócenie drożności dróg oddechowych.

4. Cechy konstrukcyjne i higiena:

• Wentylacja: Widoczne unoszenie się klatki piersiowej przy prawidłowej wentylacji usta-usta/nos lub przy użyciu worka samorozprężalnego.

• Higiena: Wymienne drogi oddechowe oraz łatwo demontowalna skóra twarzy w celu dezynfekcji.

5. Zawartość zestawu:

• Manekin Little Baby QCPR.

• Zapasowe drogi oddechowe (min. 6 sztuk).

• Torba transportowa.

• Komplet baterii.

| 12. | Nazwa produktu | Zestaw do nauki RKO - 6 Little Anne jasna skóra + 6 AED + torba na AED Trainer |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 zestaw |

Przedmiot: Zestaw 6 manekinów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej z trenażerami AED

Liczba sztuk: 1 zestaw (6 trenażerów + 6 AED)

Przeznaczenie: Masowe szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) i obsługi defibrylatora.

Wymagania techniczne manekinów:

1. Lekka konstrukcja umożliwiająca łatwy transport zestawu.

2. Wbudowany system feedbacku (QCPR) przesyłający w czasie rzeczywistym dane o głębokości i częstotliwości uciśnięć oraz objętości wentylacji do aplikacji na urządzeniu mobilnym (łączność Bluetooth).

3. Wymienne drogi oddechowe i higieniczny system wentylacji.

Wymagania techniczne trenażerów AED:

1. Urządzenia szkoleniowe naśladujące wygląd i funkcje rzeczywistych defibrylatorów AED.

2. Możliwość wyboru różnych scenariuszy ratowniczych (rytm do defibrylacji / brak rytmu).

3. W komplecie elektrody treningowe (dla dorosłych i pediatryczne) oraz system zdalnego sterowania (np. poprzez tę samą aplikację co manekiny).

| 13. | Nazwa produktu | Defibrylator szkoleniowy Laerdal AED Trainer |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 2 |

Przedmiot: Uniwersalny trenażer AED z systemem bezprzewodowego sterowania i detekcją elektrod

1. Funkcjonalność i tryby pracy:

• Uniwersalność: Urządzenie przeznaczone do symulacji pracy automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w trybie treningowym.

• Tryby operacyjne: Możliwość przełączania urządzenia między trybem półautomatycznym a w pełni automatycznym.

• Scenariusze: Minimum 6 predefiniowanych scenariuszy szkoleniowych zgodnych z aktualnymi wytycznymi RKO.

• Języki: Komendy głosowe wydawane w języku polskim oraz ukraińskim (opcjonalnie wielojęzyczność).

2. System elektrod i technologia detekcji:

• Technologia "Link": Trenażer musi posiadać system elektronicznej detekcji prawidłowego naklejenia elektrod na klatkę piersiową manekina (bez konieczności ingerencji instruktora w trakcie scenariusza).

• Konstrukcja elektrod: Elektrody wstępnie podłączone do urządzenia, posiadające czytelne grafiki instruktażowe.

3. Komunikacja i sterowanie:

• Interfejs bezprzewodowy: Wbudowany moduł Bluetooth (BLE) umożliwiający pełną kontrolę nad trenażerem (zmiana scenariuszy, zatrzymywanie akcji, sterowanie głośnością) z poziomu aplikacji mobilnej na systemy Android/iOS.

• Integracja: Pełna współpraca z oprogramowaniem do monitorowania jakości RKO (Feedback) na tym samym urządzeniu sterującym.

4. Parametry fizyczne i zasilanie:

• Wymiary: Urządzenie o wymiarach zbliżonych do 19 cm x 15 cm x 4.5 cm (tolerancja +/- 15%).

• Zasilanie: System oparty na ogólnodostępnych bateriach alkalicznych typu AA

5. Normy i kompatybilność:

• Wytyczne: Pełna zgodność z aktualnymi wytycznymi ERC (Europejska Rada Resuscytacji) oraz AHA (American Heart Association).

• Kompatybilność systemowa: Trenażer musi być w pełni kompatybilny z manekinami wyposażonymi w technologię QCPR oraz umożliwiać synchronizację z systemem ShockLink lub równoważnym.

• Certyfikacja: Oznaczenie CE, zgodność z dyrektywą radiową (RED) oraz RoHS.

| 14. | Nazwa produktu | AED Little Anne – fantom z obsługa AED |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 2 |

Przedmiot: Manekin szkoleniowy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej z technologią obsługi AED

1. Charakterystyka ogólna:

• Postać: Tors osoby dorosłej o realistycznej budowie anatomicznej (wyczuwalne żebra, mostek, wcięcie nadmostkowe).

• Technologia AED Link: Manekin musi być wyposażony w czujniki pod skórą klatki piersiowej, które automatycznie wykrywają prawidłowe umieszczenie elektrod treningowych AED. Pozwala to na płynną realizację scenariusza (trenażer AED reaguje natychmiast po naklejeniu elektrod).

2. Funkcjonalność Feedback (QCPR):

•  Monitorowanie parametrów: Wbudowane czujniki mierzące w czasie rzeczywistym:

•  Głębokość uciśnięć klatki piersiowej.

•  Tempo uciśnięć.

•  Pełną relaksację klatki piersiowej (odbarczenie).

•  Objętość i częstotliwość wentylacji.

•  Łączność: Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth z aplikacją szkoleniową na urządzenia mobilne (iOS/Android) oraz kontrolerami typu SimPad PLUS.

3. Cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne:

•  Drogi oddechowe: System wymiennych dróg oddechowych z zaworem zwrotnym (higieniczne rozwiązanie jednorazowe).

•  Zasilanie: Urządzenie zasilane bateryjnie, z funkcją oszczędzania energii.

• Łatwość montażu: Możliwość szybkiej wymiany skóry i płuc bez użycia narzędzi.

4 . Zawartość zestawu:

• Tors manekina z technologią QCPR i AED Link.

•  Zapasowe drogi oddechowe.

• Torba transportowa (pełniąca funkcję maty pod kolana).

• Komplet baterii.

• Korzystanie oryginalnych przełączników defibrylatora do sterowania funkcjami wewnątrz aplikacji (np. zmiana energii, ładowanie, wyładowanie) lub adaptacja obudowy do obsługi dotykowej.

•Z asilanie: Modernizacja systemu zasilania na akumulatorowy, pozwalający na min. 4-6 godzin pracy bez źródła zasilania zewnętrznego.

3. Funkcjonalność systemu symulacji:

•  Interfejs: Możliwość zmiany wyglądu ekranu w celu naśladowania różnych modeli defibrylatorów i kardiomonitorów dostępnych na rynku.

•  Parametry życiowe: Wyświetlanie w czasie rzeczywistym krzywych EKG (12 odprowadzeń), SpO2, EtCO2, NIBP oraz temperatury.

• Zdalne sterowanie: Pełne zarządzanie scenariuszem przez instruktora za pomocą tabletu/smartfona (komunikacja Wi-Fi/Bluetooth). Możliwość zmiany rytmu serca, generowania artefaktów i nagłych stanów krytycznych.

4. Zakres usługi montażu:

•Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia profesjonalnej adaptacji technicznej dostarczonej (lub własnej) obudowy, zapewniając estetyczne wykończenie i bezpieczeństwo użytkowania (brak wystających przewodów, stabilność komponentów).

•Dostarczenie licencji na oprogramowanie sterujące (np. dedykowana aplikacja symulacyjna).

| 15. | Nazwa produktu | Elektrody szkoleniowe do defibrylatora Laerdal AED Trainer |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 6 |

Przedmiot: Elektrody szkoleniowe do trenażera AED wybranego na szkolenia

Konstrukcja :Elektrody typu "Pre-connected" – dostarczane w zestawie z kablem i dedykowanym złączem do trenażera.

Zastosowanie: Szkolenie dorosłych oraz dzieci (trenażer automatycznie rozpoznaje typ elektrod lub pozwala na zmianę trybu).

Żywotność: Wielorazowego użytku (zależnie od czystości skóry fantomu, zazwyczaj od kilkudziesięciu do stu aplikacji).

Materiał klejący: Specjalny klej polimerowy niepozostawiający śladów na skórze manekina, zoptymalizowany pod kątem łatwego odklejania.

Certyfikaty: Zgodność z normami bezpieczeństwa akcesoriów medycznych (do celów szkoleniowych); materiały wolne od lateksu.

| 16. | Nazwa produktu | Trenażer Wound Packing - rana cięta |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 |

Przedmiot: Trenażer do nauki tamowania krwotoków poprzez pakowanie rany (Wound Packing) – Rana Cięta

1. Przeznaczenie i funkcjonalność szkoleniowa:

• Cel: Nauka techniki pakowania rany (Wound Packing) za pomocą gazy lub środków hemostatycznych oraz stosowania opatrunków uciskowych.

• Typ rany: Trenażer musi realistycznie odwzorowywać głęboką ranę ciętą, umożliwiającą wprowadzenie (upakowanie) standardowej gazy szkoleniowej.

• Aktywne krwawienie: Urządzenie musi być wyposażone w system imitujący uszkodzone naczynie krwionośne, pozwalający na wypływ sztucznej krwi bezpośrednio do wnętrza rany.

• Informacja zwrotna (Feedback): Konstrukcja musi pozwalać na natychmiastową weryfikację poprawności wykonania zabiegu – prawidłowe i odpowiednio ciasne upakowanie rany powinno skutkować całkowitym zatrzymaniem wypływu sztucznej krwi.

2. Budowa i parametry techniczne:

• Materiał: Wykonanie z wysokiej jakości, miękkiego silikonu medycznego lub tworzywa o właściwościach fizycznych zbliżonych do tkanki miękkiej człowieka. Materiał musi być trwały i odporny na wielokrotne upychanie gazy.

• Higiena: Tworzywo musi być odporne na barwniki zawarte w sztucznej krwi oraz pozwalać na łatwe mycie pod bieżącą wodą po zakończeniu ćwiczeń.

• System zasilania płynem:

-Zewnętrzny zbiornik na krew (butelka) o pojemności minimum 1 litra.

-Ręczny system pompowania (pompka gruszkowa lub analogiczna), pozwalający instruktorowi na kontrolę intensywności krwawienia.

• Łączność: Wyposażenie w system szybkozłączy (dry-mate lub typu plug-and-play), zapewniający szczelność układu i szybki montaż.

3. Ergonomia i logistyka:

• Konstrukcja: Trenażer powinien być lekki i mobilny, umożliwiający pracę zarówno na stole, jak i montaż na pozorancie (jeśli przewidziano system pasów).

• Przechowywanie: Zestaw musi być dostarczony w dedykowanej walizce transportowej z tworzywa sztucznego, zapewniającej ochronę wszystkich elementów zestawu.

4. Zawartość zestawu:

• Moduł rany (blok silikonowy).

• System przewodów ze zbiornikiem na krew i pompką.

• Walizka transportowa.

| 17. | Nazwa produktu | Trenażer do tamowania krwotoków Tourniquet/Wound Packing LEG |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 |

Przedmiot: Zaawansowany trenażer kończyny dolnej do nauki tamowania krwotoków (Tourniquet & Wound Packing Leg)

1. Przeznaczenie i funkcjonalność szkoleniowa:

• Cel: Kompleksowe szkolenie z zakresu tamowania masywnych krwotoków z kończyn dolnych zgodnie z wytycznymi TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz KPP.

• Dwufunkcyjność: Urządzenie musi umożliwiać jednoczesny lub rozdzielny trening dwóch technik:

- Zakładanie stazy taktycznej: w wysokiej części uda (High & Tight).

- Pakowanie ran (Wound Packing): w obrębie głębokiej rany postrzałowej lub szarpanej zlokalizowanej na udzie.

• Aktywne krwawienie: Trenażer musi posiadać dwa niezależne kanały krwawienia (tętniczy dla stazy oraz wewnątrzrany dla pakowania), zasilane z zewnętrznego zbiornika.

• Informacja zwrotna (Feedback): Realistyczna reakcja na zabieg – całkowite zatrzymanie krwotoku po prawidłowym założeniu stazy lub poprawnym wypełnieniu rany gazą hemostatyczną.

2. Budowa i parametry techniczne:

• Forma: Pełnowymiarowy model nogi dorosłego człowieka, odciętej w pasie lub w górnej części uda, o realistycznej masie i anatomii.

• Materiał: Wykonanie z bardzo wytrzymałego silikonu medycznego lub materiału kompozytowego o wysokiej odporności na ściskanie mechaniczne (staza) oraz rozrywanie (pakowanie).

• Anatomia rany: Rana do pakowania musi posiadać odwzorowane „naczynie krwionośne” w dnie rany, co pozwala na naukę ucisku bezpośredniego na źródło krwawienia.

3. System zasilania i sterowania:

• Zbiornik na krew: Minimum 1-litrowa butelka z systemem umożliwiającym podawanie płynu pod ciśnieniem.

• Sterowanie wypływem: Manualna pompka gruszkowa lub zintegrowany system zaworów pozwalający instruktorowi na symulację krwotoku tętniczego (pulsacyjnego).

• Złącza: Szybkozłączki zabezpieczające przed wyciekiem (valved quick-connect), umożliwiające czystą pracę w warunkach biurowych.

4. Logistyka i konserwacja:

• Trwałość: Materiał musi umożliwiać wielokrotne użycie (setki powtórzeń) bez widocznej degradacji struktury „skóry”.

• Czyszczenie: Konstrukcja pozwalająca na przepłukanie układu czystą wodą i łatwe osuszenie wnętrza.

• Transport: Zestaw dostarczany w dedykowanej, usztywnianej walizce transportowej chroniącej model przed odkształceniami.

5. Zawartość zestawu:

• Trenażer nogi.

• System zasilania (butelka, przewody, pompka).

• Walizka transportowa.

• Zestaw startowy (np. próbka sztucznej krwi, gazy treningowe).

| 18. | Nazwa produktu | Trenażer Wound Packing - rana postrzałowa |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 4 |

Przedmiot: Trenażer do nauki tamowania krwotoków poprzez pakowanie rany (Wound Packing) – Rana Postrzałowa

1. Przeznaczenie i funkcjonalność szkoleniowa:

• Cel szkoleniowy: Nauka zaawansowanych technik tamowania masywnych krwotoków zewnętrznych poprzez pakowanie rany (wound packing) gazą oraz stosowanie opatrunków hemostatycznych.

• Typ rany: Trenażer musi realistycznie odwzorowywać ranę postrzałową z wyraźnym, wąskim kanałem wlotowym, umożliwiającym naukę głębokiego wprowadzania gazy aż do źródła krwawienia.

• Aktywne krwawienie: Urządzenie wyposażone w system imitujący uszkodzone naczynie krwionośne, pozwalający na wypływ sztucznej krwi bezpośrednio wewnątrz kanału rany.

• Informacja zwrotna (Feedback): Realistyczna reakcja na podejmowane działania – prawidłowe upakowanie kanału rany i zastosowanie odpowiedniego ucisku musi skutkować zatrzymaniem wypływu sztucznej krwi.

2. Budowa i parametry techniczne:

• Materiał: Wykonanie z trwałego, miękkiego silikonu klasy medycznej lub wysokiej jakości elastomeru o właściwościach haptycznych (dotykowych) zbliżonych do ludzkiej tkanki mięśniowej.

• Wytrzymałość: Materiał musi być odporny na wielokrotne, intensywne upychanie gazy oraz rozrywanie mechaniczne narzędziami medycznymi.

• Higiena i konserwacja: Tworzywo musi być odporne na trwałe barwienie przez sztuczną krew oraz umożliwiać łatwe mycie pod bieżącą wodą po zakończonych ćwiczeniach.

• System zasilania płynem:

-Zewnętrzny zbiornik na krew (butelka) o pojemności minimum 1 litra.

-Ręczny system pompowania (pompka gruszkowa) umożliwiający instruktorowi symulację dynamiki krwotoku (stały wypływ lub pulsowanie).

-Łączność za pomocą systemu szybkozłączy, zapewniających szczelność układu i szybką gotowość do pracy.

3. Ergonomia i logistyka:

• Konstrukcja: Blokowa, o wysokiej stabilności (nieprzesuwanie się podczas pracy na stole) oraz opcjonalnie z możliwością montażu na pozorancie za pomocą dedykowanych pasów.

• Przechowywanie: Zestaw dostarczany w dedykowanej walizce transportowej z tworzywa sztucznego, chroniącej trenażer przed odkształceniami i zabrudzeniem.

4. Zawartość zestawu:

• Moduł rany postrzałowej (blok silikonowy).

• System przewodów, butelka na krew oraz pompka ręczna.

• Walizka transportowa.

| 19. | Nazwa produktu | Trenażer do nauki zakładania opaski uciskowej |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 3 |

Przedmiot: Trenażer ramienia do nauki zakładania opaski uciskowej (Tourniquet Task Trainer)

1. Przeznaczenie i funkcjonalność szkoleniowa:

• Cel: Nauka i doskonalenie techniki zakładania stazy taktycznej (tourniquet) na kończynę górną w celu zatrzymania masywnego krwotoku tętniczego.

• Realizm mechaniczny: Konstrukcja trenażera musi posiadać sztywny rdzeń (imitujący kość ramienną) oraz miękką warstwę zewnętrzną (imitującą tkankę mięśniową), co pozwala na prawidłowe zaciśnięcie stazy aż do momentu ustania krwawienia.

• Aktywne krwawienie: System musi imitować krwotok tętniczy o dużym natężeniu. Źródło krwawienia powinno znajdować się w górnej części ramienia.

• Informacja zwrotna (Feedback): Całkowite zatrzymanie wypływu sztucznej krwi musi następować wyłącznie po prawidłowym i odpowiednio mocnym założeniu stazy taktycznej.

2. Budowa i parametry techniczne:

• Forma: Realistyczny model ramienia osoby dorosłej (od barku do łokcia lub przedramienia).

• Materiał: Wysokiej jakości silikon medyczny lub elastomer o zwiększonej odporności na wielokrotne zgniatanie i tarcie mechaniczne powodowane przez taśmę stazy.

• Stabilizacja: Trenażer musi być wyposażony w solidną podstawę lub system mocowania do stołu, zapobiegający przesuwaniu się modelu podczas dociągania krępulca stazy.

• System krwawienia:

-Wytrzymały, zewnętrzny zbiornik na krew (minimum 1 litr).

-Pompka ręczna umożliwiająca wytworzenie wysokiego ciśnienia (imitacja ciśnienia skurczowego).

-Przewody zasilające wyposażone w zawory odcinające lub szybkozłącza typu "dry-mate".

3. Ergonomia i logistyka:

• Mobilność: Urządzenie musi być łatwe do przenoszenia i szybkiego montażu w warunkach polowych lub klasowych.

• Czyszczenie: Materiał odporny na zabrudzenia, łatwy do utrzymania w higienie (zmywanie wodą). Układ wewnętrzny musi umożliwiać łatwe płukanie i osuszanie.

• Trwałość: Model przeznaczony do intensywnego użytkowania szkoleniowego (brak odkształceń po setkach cykli zaciskania stazy).

4. Zawartość zestawu:

• Moduł ramienia (trenażer).

• System zasilania (zbiornik, pompka, przewody).

• Walizka lub torba transportowa.

• Zestaw startowy sztucznej krwi (koncentrat).

| 20. | Nazwa produktu | Trenażer Odmy Opłucnowej |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 4 |

Przedmiot: Specjalistyczny trenażer do nauki odbarczania odmy prężnej (metoda igłowa)

1. Funkcjonalność i przeznaczenie szkoleniowe:

• Cel: Nauka procedury odbarczania odmy prężnej poprzez nakłucie klatki piersiowej kaniulą (dekompresja igłowa).

• Punkty orientacyjne: Trenażer musi posiadać realistycznie odwzorowane i wyczuwalne palpacyjnie punkty anatomiczne: żebra, mostek, wcięcie nadmostkowe oraz przestrzenie międzyżebrowe.

• Miejsca zabiegowe: Możliwość przeprowadzenia zabiegu w co najmniej dwóch standardowych lokalizacjach:

- przestrzeń międzyżebrowa w linii środkowoobojczykowej.

- przestrzeń międzyżebrowa w linii pachowej przedniej.

• Informacja zwrotna (Feedback): Realistyczne „syknięcie” uchodzącego powietrza po prawidłowym wprowadzeniu igły do przestrzeni opłucnowej, potwierdzające poprawne wykonanie zabiegu.

2. Konstrukcja i parametry techniczne:

• Forma: Model klatki piersiowej osoby dorosłej o realistycznym wyglądzie, strukturze skóry i oporze tkanek.

• System ciśnieniowy: Zintegrowany system umożliwiający wytworzenie nadciśnienia w "jamie opłucnej" (np. za pomocą dołączonej pompki ręcznej/gruszki), co pozwala na wielokrotne symulowanie stanu odmy prężnej.

• Wymienne moduły: System musi opierać się na wymiennych panelach (padach) do nakłuwania w miejscach zabiegowych. Wkłady powinny zapewniać możliwość wykonania minimum kilkudziesięciu nakłuć przed koniecznością wymiany.

3. Materiały i wytrzymałość:

• Realizm wkłucia: Materiał wkładów (skóry i tkanek podskórnych) musi stawiać opór odpowiadający ludzkiemu ciału, dając charakterystyczne uczucie „skoku” (przejścia) przez opłucną.

• Trwałość: Obudowa trenażera wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwego w czyszczeniu i odpornego na środki dezynfekujące.

• Kompatybilność: Trenażer musi współpracować ze standardowymi igłami do odbarczania odmy (kaniulami) o rozmiarach od 10G do 14G.

4. Akcesoria i logistyka:

• Zestaw startowy: Dostawca musi dołączyć do trenażera zestaw startowy akcesoriów (pompka do powietrza, zapasowe wkłady do nakłuwania – min. 2-3 sztuki).

• Przechowywanie: Dedykowana walizka lub torba transportowa chroniąca urządzenie podczas magazynowania i przenoszenia.

5. Normy i gwarancja:

• Oznaczenie CE.

• Minimum 12 miesięcy gwarancji.

| 21. | Nazwa produktu | Zaawansowany zestaw modułowy do pozoracji ran i urazów |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 2 |

Przedmiot: Profesjonalny zestaw modułowy do zaawansowanej charakteryzacji i pozoracji ran

1. Przeznaczenie i charakterystyka ogólna:

• Cel: Tworzenie realistycznych pozoracji medycznych na ludziach oraz manekinach w celu nauki triage'u, pierwszej pomocy oraz procedur ratowniczych.

• Typ zestawu: Kompleksowy kufer zawierający gotowe rany nakładane (w tym krwawiące) oraz akcesoria kosmetyczne do charakteryzacji manualnej.

2. Elementy składowe – Rany gotowe (modułowe):

• Rany z funkcją krwawienia: Zestaw musi zawierać minimum:

-2 rany imitujące złamania otwarte (np. kości piszczelowej i ramiennej) wyposażone w zbiornik i ręczną pompkę do symulacji aktywnego krwotoku.

-Wybór ran naklejanych (minimum 10 sztuk) o różnych typach (np. postrzałowe, szarpane, oparzenia).

• Rany samoprzylepne i nakładane: Minimum 40 różnych wariantów ran, w tym rany postrzałowe wlotowe/wylotowe, rany cięte, oparzenia o różnym stopniu (I, II, III stopień), rany z ciałami obcymi.

3. Akcesoria charakteryzatorskie (kosmetyczne):

• Materiały do modelowania: Wosk do pozoracji ran, masa imitująca tkankę tłuszczową, celuloza do tworzenia tekstur ran.

• Paleta kolorów: Profesjonalny zestaw farb/tłustych kredek do charakteryzacji (kolory niezbędne: odcienie czerwieni, niebieski, żółty, biały, brązowy, czarny).

• Środki imitujące krew:

-Sztuczna krew w proszku (do przygotowania dużej ilości płynu).

-Krew w formie żelu/pasty (koagulat) do efektu zakrzepłej krwi.

•  Kleje i utrwalacze: Profesjonalny klej do charakteryzacji (typu Spirit Gum) wraz z dedykowanym zmywaczem do bezpiecznego usuwania kleju ze skóry.

4. Akcesoria pomocnicze:

• Rozpylacz (atomizer) do imitacji potu lub wilgotnej skóry.

• Szpatułki do nakładania mas plastycznych, pędzelki do makijażu medycznego, lusterko oraz zestaw gazików i wacików.

5. Parametry techniczne i logistyka:

• Opakowanie: Całość zestawu musi być dostarczona w sztywnej, wytrzymałej walizce (kufrze) z uporządkowanymi przegrodami, umożliwiającej bezpieczny transport i szybki dostęp do elementów.

• Bezpieczeństwo: Wszystkie substancje mające kontakt ze skórą muszą być nietoksyczne i posiadać atesty dopuszczające do stosowania u ludzi.

• Waga zestawu: Ok. 4–6 kg (wraz z kufrem).

| 22. | Nazwa produktu | Zaawansowany zestaw do pozoracji ran i urazów |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 2 |

Przedmiot: Zaawansowany zestaw do profesjonalnej pozoracji ran i urazów

1. Przeznaczenie i funkcjonalność:

• Cel: Tworzenie realistycznych symulacji obrażeń ciała na pozorantach i manekinach w celu nauki triage’u (segregacji medycznej), opatrywania urazów oraz oceny stanu poszkodowanego.

• Charakterystyka: Kompleksowy zestaw materiałów charakteryzatorskich i gotowych ran, umożliwiający odwzorowanie szerokiego spektrum obrażeń: od drobnych otarć po rany postrzałowe, złamania otwarte i oparzenia.

2. Skład zestawu – komponenty wymagane:

• Gotowe rany (Nakładki):

-Min. 20 sztuk ran różnego typu (postrzałowe wlotowe/wylotowe, szarpane, cięte).

-Zestaw ran krwawiących (zintegrowane z pompkami i zbiornikami) imitujących złamania otwarte kości piszczelowej oraz ramiennej.

- Rany samoprzylepne wielokrotnego użytku, wykonane z miękkiego silikonu/elastomeru.

• Materiały charakteryzatorskie:

- Sztuczna krew: Min. 5 litrów koncentratu oraz krew w żelu (koagulat) imitująca skrzepy.

Masy plastyczne: Wosk charakteryzatorski lub masa silikonowa do samodzielnego modelowania ran ciętych i odłamków szkła w skórze.

- Palety farb: Zestaw farb tłustych i wodnych (min. 6 kolorów: siny, czerwony, czarny, żółty, biały, brązowy) do imitacji siniaków, oparzeń i niedotlenienia.

-Akcesoria dodatkowe: Klej do charakteryzacji (np. Mastix/Spirit Gum), utwardzacze, sztuczny pot, sadza w proszku (do symulacji oparzeń).

3. Akcesoria i narzędzia:

• Szpachelki do nakładania mas plastycznych.

• Pędzle różnej grubości oraz gąbki do faktury skóry i imitacji otarć (gąbki typu "stipple").

• Rozpylacze do krwi (atomizery).

4. Logistyka i przechowywanie:

• Obudowa: Całość zestawu musi być dostarczona w dedykowanej, wytrzymałej walizce transportowej (typu Hard Case) z systemem przegród, ułatwiającym segregację materiałów i zabezpieczającym je przed rozlaniem lub uszkodzeniem.

• Bezpieczeństwo: Wszystkie substancje wchodzące w skład zestawu muszą być nietoksyczne, bezpieczne dla skóry ludzkiej i łatwo zmywalne wodą z mydłem.

| 23. | Nazwa produktu | Moduł urazowy do Resusci Anne QCPR |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 1 |

Przedmiot: Zestaw modułowych kończyn urazowych do zaawansowanych symulacji medycznych i ratowniczych

1. Przeznaczenie i budowa:

• Funkcja: Zestaw wymiennych kończyn (ręce i nogi) przeznaczony do rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego manekinów klasy ALS/KPP o funkcjonalność symulacji obrażeń traumatycznych.

• Realizm wykonania: Kończyny wykonane z materiału imitującego tkankę ludzką (np. specjalistyczne tworzywo sztuczne lub silikon medyczny), odpornego na środki dezynfekujące oraz płyny stosowane w symulacji (np. sztuczną krew).

• Masa zestawu: Waga kończyn powinna wynosić ok. 8–10 kg, aby po złożeniu manekin oddawał realistyczny ciężar i bezwładność ciała dorosłego człowieka.

2. Specyfikacja urazów i funkcjonalność:

• Typy obrażeń: Zestaw musi zawierać odwzorowanie różnorodnych stanów klinicznych, w tym minimum:

• Złamania otwarte (np. kości udowej lub podudzia).

• Rany szarpane, rany cięte oraz rany postrzałowe.parzenia o różnym stopniu zaawansowania.

•  Urazy zmiażdżeniowe.

• Zastosowanie praktyczne: Konstrukcja kończyn musi umożliwiać naukę i ocenę procedur:

• Tamowania masywnych krwotoków (w tym nauka pakowania ran).

•  Zakładania staz taktycznych (staza uciskowa/staza typu Tourniquet).

•  Stabilizacji złamań przy użyciu szyn (np. szyny typu Kramer lub typu Splint).

• Opatrywania ran i bandażowania.

• Prawidłowej ewakuacji i transportu poszkodowanego z uwzględnieniem kołnierza ortopedycznego.

3. Kompatybilność i montaż:

• System mocowania: Kończyny muszą posiadać system szybkich złączy, umożliwiający sprawną wymianę standardowych kończyn manekina na moduły urazowe bez użycia specjalistycznych narzędzi.

• Pełna zgodność: Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności mechanicznej z posiadanymi manekinami typu Resusci Anne QCPR (wersja tors lub cała postać), zapewniającej stabilność konstrukcji po złożeniu.

4. Standardy i certyfikacja:

• Jakość produkcji: Producent urządzenia musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodny z normą ISO 13485.

• Bezpieczeństwo materiałowe: Materiały użyte do produkcji muszą być nietoksyczne i spełniać wymogi norm REACH oraz RoHS.

5. Zawartość zestawu:

• Komplet kończyn (2x ręka, 2x noga) z naniesionymi urazami.

• Torba transportowa dedykowana do przechowywania modułów urazowych.

| 24. | Nazwa produktu | Zestaw treningowy Rana klatki piersiowej |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | 2 |

Przedmiot: Mobilny zestaw trenażerów do symulacji ran postrzałowych klatki piersiowej i nauki aplikacji opatrunków okluzyjnych

1. Przeznaczenie i funkcjonalność:

• Cel szkoleniowy: System przeznaczony do realizmu szkoleniowego w zakresie tamowania krwotoków klatki piersiowej, nauki zakładania opatrunków okluzyjnych (wentylowych i niewentylowych) oraz procedur TCCC/KPP.

• Dwutorowość szkolenia: Trenażer musi umożliwiać pracę zarówno w trybie stacjonarnym (trening na stole), jak i dynamicznym (trening na pozorancie/manekinie dzięki systemowi nośnemu).

2. Elementy składowe zestawu:

• Moduły ran: Zestaw musi zawierać realistyczne odwzorowanie rany wlotowej oraz rany wylotowej klatki piersiowej, wykonane z trwałego i zmywalnego silikonu/tworzywa imitującego tkankę.

• System nośny (Kamizelka): Regulowana kamizelka wyposażona w panele typu Velcro (rzepy) oraz system montażowy typu MOLLE, umożliwiający stabilne umiejscowienie ran na klatce piersiowej pozoranta lub manekina.

• System zasilania krwią:

• Zbiornik na sztuczną krew typu "camel-bag" (minimum 1 litr).

• Manualna pompa (pompka gruszkowa) pozwalająca instruktorowi na generowanie pulsacyjnego krwotoku pod ciśnieniem.

• Przewody z systemem szybkozłączy do błyskawicznego montażu i demontażu zestawu.

• Butelka z zaworem jednokierunkowym do statycznych ćwiczeń stolikowych.

3. Charakterystyka techniczna:

• Materiał ran: Miękki, realistyczny silikon odporny na wielokrotne naklejanie i odklejanie profesjonalnych opatrunków okluzyjnych (Chest Seal) bez uszkodzeń powierzchni rany.

• System przewodów: Rurki łączące o wysokiej elastyczności, odporne na załamania, zapewniające stały przepływ sztucznej krwi do modułów ran.

4. Akcesoria i logistyka:

• Walizka transportowa: Zestaw musi być dostarczony w dedykowanej walizce transportowej z wypełnieniem piankowym, chroniącym wszystkie elementy systemu podczas transportu.

• Kompatybilność: System musi być uniwersalny – umożliwiać montaż na dowolnym manekinie klasy "tors" lub na człowieku (pozorancie).